Стандартный монтаж PiterWall

Пожалуйста, прежде чем устанавливать панели PITERWALL, ознакомьтесь с данной инструкцией.

Это поможет вам понять основы установки панелей PITERWALL.

Главное

Панель PITERWALL сделана для малоэтажных зданий.

Возможная область применения панелей PITERWALL в качестве

облицовки внешних стен – как правило, здания высотой не

более 13м.

Использование панелей PITERWALL вместе с гидроизоляционными

полотнами (парогидроизоляция) обеспечит двойную

защиту от попадания воды внутрь строительных конструкций.

Необходимо, чтоб расстояние между стеной и панелью было не

меньше 2 см. Это позволит воздуху циркулировать в стене, для

того чтоб защитить стену от влаги.

Для чего нужна вентиляционная система

1. Предотвращение замерзания стены

Частица влаги в 250 миллионов раз меньше, чем частица дождя.

По этой причине, если между стеной и панелью PITERWALL нет зазора,

влага останется в стене и утеплитель или другие элементы стены

впитают влагу.

Вентиляционная система позволяет влаге легко выйти из стены.

2. Предотвращение попадания воды

Защита от прямого попадания воды на стену

фасада.

Рабочий процесс

Ширина обрешетки на которую крепится панель должна быте не меньше 110мм по краям и 50мм по центру панели.

Запрещено крепить панель без полиуретанового герметика, это приводит к появлению щелей в панели, образованию течей, и повреждениями вызванными морозами.

Хранение и обращение.

Панели PiterWall должны быть полностью закрыты и храниться над землей на поддонах, на чистой и ровной поверхности.

Их обязательно необходимо защитить от прямого воздействия всех погодных

условий.

1. Рекомендуется хранить в помещении.

2. При хранении на улице закрыть защитной пленкой и

защитить от воды, снега или града.

3. Земля под панелями должна быть ровной.

4. Хранить только на поддонах.

Перенос панели осуществлять ребром в низ.

При переносе панели двумя людьми, панель брать с краев и

переносится ребром в низ.

Нужно переносить осторожно, чтоб не повредить панель, особенно

углы.

Категорически запрещено переносить панель параллельно земле широкой

стороной.

При переносе панели двумя людьми широкой стороной к земле

середина панели сильно выгибается, что может привести к лому панели посередине.

Крепление панелей.

- Панель PiterWall крепится саморезом на металлическую или деревянную обрешетку.

Саморез для панели применяется только в потай. Саморезы 500-600мм

Сделать отверстие в панели (сверло по бетону) с расстоянием минимум 50 мм от краев панели, а затем закрутите саморез в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Вне зависимости какое крепление панели (горизонтальное или вертикальное) закрепить в каждую обрешетку по 3 самореза, как показано на рисунке. Расход саморезов 15-18 штук в зависимости от шага обрешетки (500 – 600 мм).

Начало установки панелей, стыковка панелей и герметизация:

- А) При помощи клея TYTAN по инструкции производителя ниже:

Б) Для увеличения надежности крепления рекомендуется усилить крепление панели саморезами из п.I, в количестве 2-х на 1 панель.

III. Окраска саморезов:

- Производить окраску в сухую погоду (без осадков)

- При температуре выше 5ºС

- Обязательно размешать краску до тех пор пока цвет краски не станет похож на цвет показанный на крышке.

- Шляпка самореза не должна быть мокрой или грязной

- Обработать шляпку самореза герметика

- Нельзя наносить слишком много краски.

IV. Резка панелей

- Циркулярной пилой

- Алмазным диском

- С задней стороны панели

V. Для всех вариантов, существует способ крепления панелей замковой системой «шип-паз верх-низ» (горизонтальный), когда панель устанавливается верхним пазом во внутреннюю сторону.  Последующая панель устанавливается сверху, пазом снаружи. Торцевые пазы не предусмотрены.