Данное руководство по монтажу содержит только рекомендации изготовителя и не освобождает монтажную организацию от необходимости осведомления о последних изменениях в правилах монтажа, а также от соблюдения правил техники безопасности и действующих в настоящее время общих норм строительной техники.

|  | Quader 1200 и vinyCross экструдируются из вспененных, свободных от кадмия термопластов. Во время производственного процесса натуральная каменная крошка вплавляется в пластик и надолго соединяется с ним. Технология изготовления соответствует последнему слову техники и включает в себя строгий контроль качества. Quader 1200 и vinyCross соответствуют классу строительных материалов В1 согласно DIN 4102-1 и регулярно проверяются Обществом по исследованию и проверке материалов для строительства в г. Лейпциг (MFPA). - Общие сведения: Каждый Quader равен по ширине 18см, по длине 1,2м и визуально разделён на 3 сегмента по 40см ( рис 1а ). VinyCross равен по ширине 18см, по длине 1,08м и визуально разделён на 3 сегмента по 36см ( рис 1б ). Меньшая упаковочная единица Quader 1200 и vinyCross составляет 6 штук в связке. Связки складываются по 25 штук в большую паллету. Внимание: Паллеты должны обязательно опираться на вертикальные перекладины и складироваться на ровном основании. При разгрузке и перегрузке паллет необходимо следить за тем, чтобы вилы погрузчика не причинили вреда панелям. - Ровность цвета поверхности фасада: Поверхности панелей плотно покрыты каменной крошкой. Лёгкие отклонения в цвете от смены к смены неизбежны. Поэтому отдельные смены нумеруются специальным кодом. На одной фасадной поверхности должны монтироваться панели только из одной цветовой смены. Остатки панелей из одной смены могут быть использованы в соответствии с количеством для вспомогательных построек, гаражей и т.д. Quader и vinyCross с видимыми повреждениями после транспортировки, браком, отклонениями в цвете следует отсортировывать. |
| --- | --- |

| - Вентиляция При монтаже следует непременно обращать внимание на приточную и вытяжную вентиляцию. Она обеспечивает сокращение влажности воздуха, а также кпилярное разделение фасадных панелей и утеплителя и предотвращает возможное изгибание панелей. Для формирования вентиляционного зазора необходимо установить вертикальный ряд направляющих ( рис 2 ). - Планирование монтажа При планировании и монтаже учитываются признанные правила техники, руководства по монтажу фасадных панелей, DIN 18516, ATV DIN 18351, а также требования строительного надзора, статики и пожарной безопасности. Перед началом монтажа следует точно промерить здание. При этом учитывается длина окон, дверей, углов и выступов. Тем самым можно будет избежать не нужных доставок и достич привлекательного вида по всей длине фасада. Колебания температур могут привести к незначительным изменениям длины у Quader и vinyCross-панелей. Поэтому монтаж следует производить при температуре свыше +5 0С. ( см «важно» на стр 6 ). - Подоблицовочная конструкция # А) монтаж несущих направляющих Несущие направляющие крепятся горизонтально не стену здания фасадными дюбелями, имеющими допуск строительных работ. При креплении к несущей основе следует учитывать DIN 1052. Деревянные направляющие должны быть импрегнированы от грибка, сырости, насекомых. Расстояние между направляющими получается исходя из ширины утеплителя ( ок. 60см ). Неровности фасада выравниваются легко за счёт подставки монтажных клиньев ( Арт № 50.12.29 ). # Б) вставка утеплителя В промежутки между направляющими вставляется утеплитель кашированой стороной наружу ( рис 4 ). В) монтаж вертикальных направляющих Перед монтажём вертикальных направляющих должен быть разработан план установки панелей, чтобы соблюсти симметричный и равномерный внешний вид по краям фасада. ( рис 6а/6б). Длина сегментов на краю фасада определяется по следующим примерам: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пример для Quader Ширина стены 3,00м = 7 целых сегментов по 40см (=2,80м) + 2 сегмента по 10см. Длина первого сегмента стартового ряда = 10см + 20см ( половина сегмента ) = 30см. Остатки от конца первого ряда могут быть установлены в начале второго или в области окон и дверей. ( минимальный расход ). После проработки плана установки панелей вертикальные направляющие с расстоянием 40см прикручиваются к несущим направляющим. ( Рис 5/6а ). Направляющие следует устанавливать так, чтобы они попадали между рустами Quader-сегментов. |

|  | Пример для vinyCross : Ширина стены 3,00м = 8 целых сегментов по 36см (=2,88м) + 2 сегмента по 6см. Остатки от конца первого ряда могут быть установлены в начале второго или в области окон и дверей. ( минимальный расход ). После проработки плана установки панелей вертикальные направляющие с расстоянием 40см прикручиваются к несущим направляющим. ( Рис 5/6б ). Элементы панелей следует устанавливать так, чтобы вертикальные стыковочные русты соседних элементов смотрели друг на друга. ( рис 6б ). |
| --- | --- |

| - Обработка/ резка Для обработки Quader и vinyCross-панелей используется торцовка, продольная пила, угловой шлифовальный инструмент, нож с выдвижным лезвием. Для выполнения угла здания в натуральном виде (без углового профиля) для точной резки рекомендуется фрезеровальный инструмент с фиксированным расположением фрезы. - Нижний и верхний край фасада: В нижнем и верхнем крае фасада вентиляционное отверстие между несущими и вертикальными направляющими закрывается вентиляционным профилем ( рис 7а/7б ). Таким образом обеспечивается приточная и вытяжная вентиляция исключающая проникновение вредных насекомых. При применении вентиляционного профиля 9/65 (Арт № 50.08.21 ) в качестве верхнего замыкающего фасад профиля обеспечивается необходимая продольная площадь вентиляциооного отверстия согласно DIN ( рис 7б ). - Монтаж фасада Quader и vinyCross-панели раскладываются горизонтально, начиная снизу. На нижнем крае фасада устанавливается 20-мм выравнивающая подкладка ( рис 8 ). При монтаже первого ряда необходимо особенно проверять расположение панелей по уровню в горизонтальном направлении ( обмер и расположение панелей на фасаде см в п.п 5с и рис 6а, 6б ). Дополнительное крепление осуществляется белыми гвоздями из нержавеющей стали ( Арт № 51.04.02 ) к выравнивающей подкладке. Дальнейшая стыковка осуществляется по системе шип-паз и с торца за счёт выфрезерованного зацепа ( рис. 9 ). Следует обращать внимание на то, чтобы между нижнем краем фасада и поверхностью земли был достаточный вентиляционный зазор ( согласно DIN ок. 2см ). Важно: При больших положительных температурах материал подвергается незначительному терморасширению. Для предотвращения выгибания панелей в горизонтальном направлении между панелями следует оставлять зазор ок. 1мм. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Углы: # А) Наружные углы с угловым профилем Для выполнения наружного угла ( рис. 10а ) может быть применён угловой профиль 29/15 ( Арт.№ 50.04.21 ) . Вертикальные направляющие монтируются в стык друг с другом. Угловой профиль крепится к направляющим, Quader/vinyCross-панели заводятся в пазы углового профиля так, что обрезанный край профиля остаётся скрытым. В) Натуральный угол Следующим вариантом исполнения угла здания является натуральный угол ( визуально выглядит естественно ) ( рис.10б). В этом случае на несущие направляющие крепятся две 20мм вертикальные направляющие. Торцы панелей должны быть прижаты по ширине направляющих. После этого каждая Quader/vinyCross –панель прибивается двумя гвоздями из нержавеющей стали к направляющим. С) Простой край фасада Если фасад на углу заканчивается, то торец фасада может быть закрыт vinyCom-боковой панелью ( Арт.№ 21.30.11 ) вместе с торцевой заглушкой панели ( Арт.№ 25.60.11 ) и vinyCom-декоративной накладкой ( Арт.№ 21.02.11 ) ( рис.10в ). - Внутренние углы При формировании внутреннего угла Quader/vinyCross-панели плотно примыкаются друг к другу ( рис. 10г). |
| 10. Крепление Крепление панелей осуществляется на торцевой планке в предусмотренных для этого продольных пазах. Для крепления применяются шурупы из нержавеющей стали ( с полукруглой головкой 4,0х40мм, Арт.№ 51.42.02 ). Они равномерно глубоко завинчиваются и при возможных волнообразных формированиях обеспечивают надлежащую корректировку. Расход составляет около 15 штук на кв.м. В зонах с повышенной ветровой нагрузкой ( 1-2 м от угла здания на высоте свыше 8м ) для зданий высотой до 20 метров панели должны крепиться двумя шурупами в каждой точке крепления. Для крепления панелей через поверхность панелей применяются гвозди из нержавеющей стали ( фасадные гвозди с закалённым штифтом, 1,9х27мм, Арт.№ 51.04.02 ). Они же применяются для крепежа натурального угла. ( см рис.10б ). - Примыкания к окнам и дверям # А) обрамление окон и дверей В случае с окнами сверху и снизу оконного проёма на несущие направляющие крепятся 20-мм выравнивающие рейки ( рис.11 ) ( для дверей только сверху ). Верхняя выравнивающая рейка крепится точно по верхнему краю оконного проёма. Нижняя рейка крепится непосредственно под отливом ( оставлять вентиляционный зазор! ). Quader/vinyCross-панели до окончания монтажа откосов могут заступать за края проёма. Окончательный распил панелей под размер откосов производится после точной пригонки откосов под размеры проёма. При применении с отливами заглушек для отливов вертикальные направляющие должны заканчиваться выше выреза под заглушки отлива. ( рис.11 ). Для избежания подтёков грязи ниже краёв отлива мы рекомендуем применение заглушек для отливов. |  |  |

|  |  | # б) Отлив Отлив следует замерять и монтировать таким образом, чтобы вертикальные панели боковых откосов заканчивались на заглушках для отлива ( рис.17 ). Заглушки отливов должны свободно заходить в выпил на фасадной панели ( см. также рис.11 ). В) Подрезка верхней панели откоса Панели откосов замеряются и отпиливаются в соответствии с существующей глубиной проёма : замеряется расстояние от поверхности фасада до рамы окна и от полученного значения вычитается около 5мм. Длина верхней панели откоса вычисляется следующим образом ( рис.13 ): Расстояние между заглушками установленного отлива (Х) – 10мм = требуемая длина верхней панели откоса. Г) Подрезка боковых панелей откоса Длина боковой панели откоса вычисляется следующим образом ( рис.14 ): Расстояние между отливом и верхней панелью откоса в плоскости поверхности фасада (Х) – 6мм = требуемая длина боковой панели откоса. В соответствии с наклоном отлива боковые панели окоса подрезаются под углом ( ножовкой и т.д ). |
| --- | --- | --- |
| # Д) Подрезка углового соединителя Длина углового соединителя замеряется от поверхности фасада до короткого плеча торцевой заглушки панели откоса. На угловом соединителе имеется сантиметровая шкала, позволяющая легко вычислить указанное расстояние. # Е) Монтаж откосов Для крепления и примыкания верхней и боковых панелей откосов к оконной раме рекомендуется использование торцевой заглушки панели откоса. Подпиленные панели откосов соединяются с помощью угловых соединителей и как целый элемент вставляются в проём. Крепление производится шурупами с потай-головкой 3х40мм ( рис.15-17). Крепёжный паз закрывается декоративной накладкой 20/2, которая держится за счёт защёлкивания. Накладка может заходить на угловой соединитель максимум на 24мм. Чтобы исключить сдвига накладки её следует со внутренней части проклеить. В конце в паз углового соединителя защёлкиваются системные уголки лёгкими ударами щадящего молотка. ( цвет уголка должен совпадать с цветом накладки ). # Ж) Расширительные панели При глубине проёма, превышающей 290мм к верхней ( 280/55 ) и боковым ( 280/55 ) панелям откосов прикрепляются расширительные панели ( 150мм ). Монтаж аналогичен предидущему описанию. # З) Обработка - дисковая и продольная пила с тонким полотном для пластика - угловой зачистной инструмент - мелкая ножовка с закалёнными зубцами С точки зрения визуального восприятия и светоотражения в сторону помещения мы не рекомендуем в любом случае применять тёмные панели откосов. Изготовитель не несёт ответственности за постоянство цвета коричневых ( в массе ) ПВХ-откосов. |  |  |

|  | - Замена отдельной Quader/vinyCross-панели Также легко как и монтаж производится замена Quader/vinyCross-панелей. Меняемая Quader/vinyCross-панель разделяется с видимой стороны угловым шлифовальным инструментом ( рис. 18, 19 ). Часть панели со стороны шипа отрезается согласно рис.20, при этом крепёжная планка меняемой панели должна остаться в качестве опоры следующей панели. На вновь вставляемой панели с внутренней стороны аккуратно срезается ножом крепёжная планка. Под новую панель подставляется деревянная 20-мм рейка, в которую панель крепится. С одной стороны новая панель вошла в шип соседней панели, с другой стороны плотно прилегает к подставленной деревянной рейке ( рис.21 ). Гвоздями из нержавеющей стали ( V2A, 1,9х27мм ) новая панель крепится к деревянной рейке ( рис.22 ). |
| --- | --- |